- 德阳市旌阳区医养结合中心及精神病院区建设项目

- 水土保持方案报告表技术审查意见

2022年3月5日，德阳市旌阳区黄许镇卫生院和四川中弘信合工程咨询有限公司送达《德阳市旌阳区医养结合中心及精神病院区建设项目水土保持方案报告表》（以下简称《报告表》），我听取了建设单位对项目进展情况的介绍和《报告表》编制单位的汇报，审阅了有关文件和影像资料，并提出技术审查意见。编制单位按照技术审查意见，经补充、修改、完善后可上报批复，主要技术审查意见如下。

一、项目概况

德阳市旌阳区医养结合中心及精神病院区建设项目位于德阳市旌阳区黄许镇广平村5组，主要建设内容为新建医养结合大楼、办公及食堂、辅助用房、地下室，改造教学楼为精神病住院楼等建筑工程、装饰装修工程、安装工程以及配套总平工程（道路及铺装、绿化、管线等）、医疗设备工程等，用地面积1.07h㎡（约合16.10亩，均为永久占地），总建筑面积为18183.00㎡，设置床位数274张（医养病床152床，精神病区床位122张）。该项目总投资12822.3万元，其中土建投资11821.69万元，资金来源为业主自筹和地方政府专项债券，计划于2021年1月开工，于2021年12月完工，建设工期12个月。

项目位于旌阳区平原地带，在大地构造位置上处于新华夏系第三沉降带的四川沉降带的川西拗褶上，新华夏系第三沉降带四川盆地北部，为龙门山隆起褶皱带、龙泉山断裂带影响区，抗震设防烈度为VII度，属亚热带湿润季风气候区， 年平均气温 16.1℃，多年平均降雨量893.4mm，降水量多集中在 5～10 月，年最大降雨量为 1421.4mm，最少年降雨量为608.7mm，降雨的季节分配极不均匀，年日照时数多年平均为 1251h，最多为 1178.0h，最少为 802.7h，多年平均无霜期为 271d。场地原为黄许小学，现状有一教学楼将改为精神病住院楼，场地内主要有硬质混凝土路面、乔木等。根据主体设计资料及现场调查，场地高程介于518.100m~518.900m 之间，相对高差约0.8m，场地地形较为平坦、开阔。

场地上覆第四系全新统素填土（Q4ml），其下由第四系上更新统粉质粘土、中砂、园砾、及卵石层（Q4al+pl）等组成。项目区不属于各级政府划定的重点防治区，土壤侵蚀强度为微度，以水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数为300t/km2·a，容许土壤流失量500t/km2·a。

该项目属于建设类项目，建设单位按照水土保持法律、法规要求编报水土保持方案，对防治因工程建设造成的水土流失，保护生态环境具有积极意义。

二、《报告表》评价

1、《报告表》编制目的明确，依据较充分，内容较全面。

2、结合项目所处地理位置及地区水土保持敏感程度和水土流失影响程度，确定水土流失防治标准执行西南紫色土区建设类项目一级标准，设计水平年为2022年。

3、项目土石方开挖2.15万m3，土石方回填2.15万m3（普通土），五借方和弃方。项目土石方挖填合理，无漏项，且施工过程中通过合理安排施工进度，注重各分项工程之间的土方时空调配，有效减少水土流失。

4、该项目水土流失防治范围界定合理，水土水土流失防治责任范围为1.07hm2，防治责任主体是德阳市旌阳区黄许镇卫生院。

5、建设区水土流失现状分析基本正确，水土流失预测方法基本可行，预测土壤流失总量为30.82t（其中，新增流失量为25.97t）。

6、水土流失防治标准采用西南紫色土区建设类项目一级标准合适（水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率94%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%，无表土剥离条件），水土流失防治区划分为建构筑物工程区、道路及附属设施工程区、景观绿化工程区3个区合适，水土保持措施总体布局较合理，水土保持措施设计总体可行。

7、水土保持监测目的明确，方法可行，监测内容主要包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等，监测方法采用调查监测法和场地巡查法相结合的方法进行，布设监测点1个。

8、水土保持投资估算编制原则、依据、方法基本符合有关规定，水土保持措施总投资为84.62万元（其中，主体已有水土保持投资74.57万元，新增水土保持投资10.05万元）。新增水土保持投资中，临时措施费3.62万元，独立费用5.96万元，基本预备费0.47万元，水土保持补偿费0万元（本项目属于医院建设项目，免征水土保持补偿费）。

三、《报告表》修改完善的主要意见

1、应进一步复核、完善项目区自然条件和规范性文件的时效性。

2、进一步补充细化项目组成情况介绍；复核施工布置、施工顺序、施工方法、主体工程施工进度安排。

3、进一步细化主体工程水土保持分析、评价。

4、按照德水函〔2020〕152号文件调整水土保持设施自主验收报备要求。

5、按照制图规范，完善附图。

综上所述，我认为该《报告表》基本符合水土保持有关技术规范的规定和要求，同意通过技术评审。

专家：

2022年03月3日